Министерство Образования, Культуры и Исследований

Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Отчет

Лабораторная работа №3

по дисциплине: «Компьютерные сети»

Выполнил:								TI-256 Саенко В.О

Проверил:

Кишинёв 2025

Цель лабораторной работы: исследовать HTTP веб-трафик, показать элементы набора протоколов TCP/IP

Краткое описание модели сети: базовая архитектура «клиент-сервер», которая является фундаментом работы интернета.

Выполнение задания по частям

Шаг 1: Переключиться из режима Realtime в Simulation

a. Нажмите иконку режима Simulation, чтобы перейти из Realtime в Simulation.

b. Выберите HTTP в списке фильтров событий (Event List Filters).

Шаг 2: Сгенерировать веб (HTTP) трафик

a. Нажмите Web Client в крайней левой панели.

b. Откройте вкладку Desktop и нажмите иконку Web Browser.

c. В поле URL введите www.osi.local и нажмите Go.

d. Нажмите Capture/Forward четыре раза. В списке Event List должно появиться четыре

События.

Шаг 3: Изучить содержимое HTTP пакета

a. Нажмите первый цветной квадрат в столбце Type списка Event List.

b. Убедитесь, что выбрана вкладка OSI Model.

c. Перейдите на вкладку Outbound PDU Details.

d. Нажмите следующий цветной квадрат в столбце Type Event List. Теперь активен только

Layer 1 (остальные серые). Это означает, что устройство переносит кадр из буфера и

помещает его в сеть.

e. Перейдите к следующему HTTP событию и нажмите цветной квадрат. В этом окне

отображаются In Layers и Out Layers. Обратите внимание на направление стрелки под

колонкой In Layers — она указывает вверх, что означает направление движения данных.

Пролистайте слои, отмечая ранее просмотренные элементы. В верхней части колонки

стрелка указывает вправо — это означает, что сервер отправляет информацию обратно

Клиенту

Часть 2: Показать элементы набора протоколов TCP/IP

Шаг 1: Просмотреть дополнительные события

a. Закройте все открытые окна информации PDU.

b. В разделе Event List Filters > Visible Events нажмите Show All/None.

c. Нажмите первое событие DNS в столбце Type. Изучите вкладки OSI Model и PDU

Details и обратите внимание на процесс инкапсуляции. На вкладке OSI Model при

выделении Layer 7 под In Layers и Out Layers отображается описание происходящего

(например, “1. The DNS client sends a DNS query to the DNS server.”). Это помогает понять,

что происходит в процессе коммуникации

d. Нажмите вкладку Outbound PDU Details

.

e. Нажмите последний цветной квадрат DNS Info в списке событий.

f. Найдите первое событие HTTP в списке и нажмите цветной квадрат TCP-события,

которое сразу следует за ним. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model

g. Нажмите последнее TCP событие. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model. Изучите

шаги, указанные под In Layers и Out Layers.

Анализ и ответы на вопросы

Посмотрите на страницу браузера Web Client. Что-то изменилось?

Загрузилась веб страница

Какая информация отображается в нумерованных шагах прямо под полями In Layers и Out Layers для Layer 7?

Описание процесса работы протокола прикладного уровня (например, "The HTTP client sends a HTTP request to the server"). Здесь указываются конкретные действия, которые предпринимает устройство на данном этапе.

Каково значение Dst Port для Layer 4 в колонке Out Layers?

80.

Каково значение Dest. IP для Layer 3 в колонке Out Layers?

адрес устройства-получателя.

Какая информация отображается на Layer 2 в колонке Out Layers?

Заголовок Ethernet-фрейма, который включает MAC-адреса источника и назначения (Header: Target MAC, Source MAC), а также тип инкапсулированного протокола.

Какую общую информацию показывает раздел IP в PDU Details, по сравнению с тем, что отображается на вкладке OSI Model? С какому уровню это относится?

Раздел IP в PDU Details показывает конкретные поля заголовка IP-пакета: версию (Version), длину заголовка (IHL), тип обслуживания (TOS), идентификатор (Identification), флаги, время жизни (TTL) и контрольную сумму (Checksum), помимо самих IP-адресов. На вкладке OSI Model обычно видны только IP-адреса и факт инкапсуляции.

Это относится к Сетевому уровню (Layer 3).

Какую общую информацию показывает раздел TCP в PDU Details, по сравнению с тем, что отображается на вкладке OSI Model? С какому уровню это относится?

В PDU Details отображаются технические параметры сегмента: порядковый номер (Sequence Number), номер подтверждения (Ack Number), размер окна (Window), смещение данных и конкретные флаги (SYN, ACK, PSH и т.д.). Вкладка OSI Model чаще всего фокусируется только на номерах портов. Это относится к Транспортному уровню (Layer 4).

Какой Host указан в разделе HTTP в PDU Details? С какому уровню это относится в OSI Model?

В поле HOST обычно указан URL или IP-адрес сервера, к которому обращается клиент Это относится к Прикладному уровню (Layer 7).

На каком номере порта Web Server слушает веб-запрос?

80 (для протокола HTTP).

Если в настройках сервера или в задании включен защищенный протокол HTTPS, то ответом может быть порт 443.

На каком порту Web Server слушает DNS-запрос?

53.

Выводы

Я изучил механизм взаимодействия «клиент-сервер» на прикладном уровне. На примере захваченных пакетов была прослежена инкапсуляция данных на разных уровнях модели TCP/IP