Министерство Образования, Культуры и Исследований

Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Отчет

Индивидуальная работа

по дисциплине: «Компьютерные сети»

Выполнил:					TI-256 Саенко В.О

Проверил:

Кишинёв 2025

ВВЕДЕНИЕ	3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	3

1. Проектирование физической топологии (Physical Mode)	4

2. Распределение адресного пространства	5

3. Программная настройка оборудования (CLI)	6

3.1. Идентификация и безопасность	7

3.2. Настройка интерфейсов и приветствия	8

4. Тестирование и анализ сетевого трафика	9

Заключение	10

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы заключается в необходимости освоения практических навыков проектирования и настройки локальных вычислительных сетей в современных корпоративных средах. Использование специализированного программного обеспечения, такого как Cisco Packet Tracer, позволяет детально отработать процессы физического монтажа оборудования, логической структуризации сети и обеспечения безопасности данных, что является критически важным для построения надежной ИТ-инфраструктуры организации.

Целью работы является самостоятельное проектирование физической топологии офиса, выполнение монтажа сетевого оборудования в стойку, реализация базовых настроек безопасности и обеспечение стабильной сетевой связности между удаленными узлами.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### 1. Проектирование физической топологии (Physical Mode)

На данном этапе в программной среде Cisco Packet Tracer был реализован переход в режим Physical для имитации реального размещения оборудования в офисном пространстве. В серверной комнате (Main Wiring Closet) была установлена стойка (Rack), в которую монтированы следующие устройства: один маршрутизатор модели 4321 и два коммутатора серии 2960.

Для имитации пользовательского сегмента создано отдельное помещение — Office-TI-256-Vladislav. В данном офисе размещены четыре рабочих станции: PC-A, PC-B, PC-C и PC-D. Коммутация между серверной и офисом выполнена с использованием промежуточных узлов: патч-панелей и настенных розеток (Wall Mount). Выбор соединительных кабелей (прямых или перекрестных) обоснован принципами работы оборудования на различных уровнях модели OSI.

### 2. Распределение адресного пространства

Согласно индивидуальному варианту №1, для настройки сети используется структура лабораторной работы 5.2.9.2. Маска подсети для всех узлов установлена как 255.255.255.0.

Таблица адресации:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | G0/0/0 | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 |
| R0 | G0/0/1 | 192.168.200.254 | 255.255.255.0 |
| S0 | Vlan 1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
| S1 | Vlan 1 | 192.168.200.2 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.20.11 | 255.255.255.0 |
| PC-С | NIC | 192.168.200.10 | 255.255.255.0 |
| PC-В | NIC | 192.168.200.11 | 255.255.255.0 |

### 3. Программная настройка оборудования (CLI)

Настройка активного сетевого оборудования проводилась через консольное подключение с использованием ноутбука и консольного кабеля.

#### 3.1. Идентификация и безопасность

Для устройств R1, S1 и S2 были выполнены следующие базовые настройки:

- Имя хоста: Установлены уникальные идентификаторы (например, S1 для коммутатора согласно таблице вариантов).

- Защита доступа: Установлен секретный пароль на привилегированный режим — class.

- Консольная линия: Задан пароль cisco и активирована процедура авторизации при входе.

- Шифрование: Включен сервис шифрования всех паролей в конфигурационном файле для предотвращения их просмотра в открытом виде.

#### 3.2. Настройка интерфейсов и приветствия

- IP-адресация: Назначены соответствующие IP-адреса интерфейсам маршрутизатора и виртуальным интерфейсам (VLAN 1) коммутаторов.

- Активация портов: Все задействованные интерфейсы переведены в рабочее состояние командой no shutdown.

- Шлюз по умолчанию: Для обеспечения связности между подсетями на коммутаторах S1 и S2 настроен ip default-gateway.

- Banner MOTD: Настроено приветственное сообщение:

### 4. Тестирование и анализ сетевого трафика

Для проверки работоспособности сети использована утилита ping с рабочей станции PC-A в сторону PC-B и шлюза R1. Успешный обмен ICMP-пакетами подтвердил корректность выполненных настроек.

В режиме Simulation был проведен анализ кадра (PDU) на втором уровне модели OSI. При прохождении пакета через коммутатор S1 зафиксированы следующие параметры заголовка кадра:

- Source MAC: MAC-адрес отправителя (интерфейс PC-A).

- Destination MAC: MAC-адрес получателя (интерфейс PC-B или R1).

## Заключение

В ходе выполнения первой части индивидуальной работы была успешно спроектирована и реализована физическая топология офисной сети в среде Cisco Packet Tracer, что позволило закрепить практические навыки монтажа и базовой настройки сетевого оборудования. В процессе работы в режиме Physical было выполнено размещение маршрутизатора серии 4321 и коммутаторов 2960 в серверной стойке, а также организовано рабочее пространство офиса с четырьмя компьютерами, соединенными через патч-панели и настенные розетки. На основе индивидуального варианта была произведена программная настройка устройств через интерфейс командной строки (CLI), включающая установку уникальных имен хостов, настройку IP-адресации интерфейсов и шлюзов по умолчанию. Особое внимание было уделено вопросам безопасности: установлены пароли на привилегированный режим и консольный доступ, а также активировано шифрование конфигурационных данных. Успешное прохождение тестов связности (команда ping) и проведенный анализ кадров в режиме Simulation подтвердили корректность работы сети на канальном и сетевом уровнях, а также готовность созданной инфраструктуры к дальнейшей эксплуатации. Полученные результаты полностью соответствуют поставленным целям и задачам лабораторной работы.