© 2013–2021

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |

(Пустая строка — дополнительной информации нет)

Цели

Часть 1: Настройка топологии сети
Часть 2: Настройка ПК
Часть 3: Настройка и проверка базовых параметров коммутатора

Предыстория / Сценарий

В этом задании Packet Tracer в физическом режиме (PTPM) вы создадите простую сеть из двух хостов и двух коммутаторов.

Вы выполните базовую настройку:

- имя устройства (hostname)

- локальные пароли

- баннер входа (login banner)

Используйте команды show для просмотра:

- текущей конфигурации (running configuration)

- версии IOS

- состояния интерфейсов

Используйте команду copy для сохранения конфигурации.

Назначьте IP-адреса ПК и коммутаторам для обеспечения связи между устройствами. Для проверки соединения используйте утилиту ping.

Инструкции

Часть 1: Настройка топологии сети

- Включите ПК и соедините устройства согласно топологии.
Чтобы выбрать правильный порт на коммутаторе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Inspect Front. При необходимости используйте инструмент увеличения (Zoom). Наведите курсор на порт, чтобы увидеть его номер.

- На полке (Shelf) выберите коммутаторы S1 и S2 и перетащите их в стойку (Rack). Перетащите два ПК на стол (Table).

- Включите ПК.

- Подключите:

  - Кабель Copper Cross-Over между FastEthernet0/1 на S1 и FastEthernet0/1 на S2.

  - Кабель Copper Straight-Through между FastEthernet0/6 на S1 и FastEthernet0 на PC-A.

  - Кабель Copper Straight-Through между FastEthernet0/18 на S2 и FastEthernet0 на PC-B.

- Проверьте соединения визуально.
Сначала индикаторы портов будут оранжевыми, затем через некоторое время станут зелеными.

Часть 2: Настройка ПК

- PC-A → Desktop → IP Configuration.
Введите:

  - IP: 192.168.1.10

  - Маска: 255.255.255.0
Шлюз можно оставить пустым (в сети нет маршрутизатора).

- Повторите для PC-B:

  - IP: 192.168.1.11

  - Маска: 255.255.255.0

- PC-A → Desktop → Command Prompt
Введите:

ipconfig /all

для проверки настроек.

- Проверьте соединение:

ping 192.168.1.11

Пинг должен быть успешным (4 пакета отправлено, 4 получено).

Часть 3: Настройка и проверка коммутаторов

- Подключите Console cable между S1 и PC-A.

- PC-A → Desktop → Terminal → нажмите Enter.

- Введите:

enable

для входа в привилегированный режим (Switch#).

- Перейдите в режим глобальной конфигурации.

- Задайте имя коммутатора согласно таблице (S1).

- Настройте пароли:

  - privileged EXEC: class

  - консольный доступ: cisco

- Настройте интерфейс VLAN 1 согласно таблице адресации.

- Настройте баннер MOTD с предупреждением о несанкционированном доступе.

- Сохраните конфигурацию в NVRAM.

- Отобразите:

  - текущую конфигурацию

  - версию IOS

  - состояние интерфейсов

- Повторите настройку для S2 (имя S2).

Запишите состояние интерфейсов:

| Интерфейс | S1 Статус | S1 Протокол | S2 Статус | S2 Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0/1 |  |  |  |  |
| F0/6 |  |  |  |  |
| F0/18 |  |  |  |  |
| VLAN 1 |  |  |  |  |

Проверка

- С ПК выполните ping до S1 и S2 — должно работать.

- С коммутатора выполните ping до PC-A и PC-B — должно работать.

Вопросы для размышления

Почему некоторые порты FastEthernet находятся в состоянии up, а другие down?
(Ответ: активны только те порты, к которым подключены устройства и есть физическое соединение.)

Что может помешать выполнению ping между ПК?

- Неверный IP-адрес

- Неверная маска подсети

- Неправильное подключение кабелей

- Интерфейс отключен

- Ошибки конфигурации