Cisco Networking Academy

Packet Tracer — Исследование физического уровня — Физический режим

Цели

- Изучить информацию о локальной IP-адресации.

- Отследить путь между источником и пунктом назначения.

Общие сведения / Сценарий

В этой лабораторной работе Packet Tracer в физическом режиме (PTPM) вы проследите физический путь IP-пакетов от дома в Монтерее, Калифорния, до веб-сервера Гавайского университета на острове Оаху, Гавайи. Вы сделаете это как в Packet Tracer, так и на своем компьютере.

В симуляции Packet Tracer студентка живет в Монтерее, Калифорния (США), и регулярно использует веб-браузер для доступа к веб-сайту Гавайского университета по адресу www.hawaii.edu. Просматривая информацию, загруженную с веб-сервера на её домашний компьютер, она задается вопросом, как IP-пакеты перемещались между Монтереем и Гавайями. Каков фактический путь этих пакетов и как они пересекли Тихий океан?

Вас также интересуют эти вопросы, и вы исследуете путь от вашего текущего местоположения до сервера на Гавайях.

Это задание отслеживает путь пакетов между двумя устройствами в двух конкретных точках, используя их конкретные интернет-соединения. Два других устройства в этих же двух точках, но использующие другие интернет-соединения (других провайдеров), скорее всего, приведут к тому, что IP-пакеты пойдут по совсем другому пути.

Это задание — лишь один из примеров того, как различные интернет-провайдеры и поставщики сетевых услуг соединяются между собой, создавая путь между двумя устройствами, общающимися через интернет. Существует множество различных вариантов того, какой путь могут выбрать пакеты, в зависимости от следующего:

- Местоположение клиентского компьютера.

- Интернет-провайдер (ISP) клиента.

- Местоположение сервера.

- Интернет-провайдер (ISP) сервера.

- То, как различные провайдеры и другие организации соединяются между собой, образуя путь между клиентом и сервером.

В ходе этого задания вы начнете понимать работу некоторых организаций и структур, участвующих в обеспечении успешной передачи IP-пакетов между двумя устройствами в интернете. Вы увидите, как пакеты перемещаются от вашего домашнего компьютера (клиента) к веб-серверу.

Примечание: Данная лабораторная работа была создана на основе реального соединения между домашним компьютером в Монтерее, Калифорния, США, и веб-сервером Гавайского университета в Гонолулу, Гавайи, США. Термины и устройства, упомянутые в этой работе, могут отличаться от вашего соединения в зависимости от вашего местоположения и задействованных поставщиков услуг. Кроме того, информация, используемая в этой работе, может меняться в зависимости от поставщиков услуг. Часть информации была упрощена для облегчения понимания. Более того, вся информация в этом задании была получена авторами с помощью общедоступных инструментов веб-исследования. Ни с одной из организаций, упомянутых в этой работе, не связывались для проверки точности. Наконец, схема IP-адресации была изменена, чтобы избежать использования публичных IP-адресов.

Требования

- ПК с установленным Packet Tracer и подключением к интернету. Использование мобильного устройства для этого задания не рекомендуется.

Инструкции

Часть 1: Изучение локальной информации об IP-адресации

В этой части вы изучите информацию об IP-адресации в вашей домашней сети.

Шаг 1: Какой у меня IPv4-адрес?

Ваш IP-адрес используется для идентификации вашего компьютера при отправке и получении пакетов, подобно тому, как ваш домашний адрес используется для отправки и получения почты. Вы можете использовать команду ipconfig в Windows и команду ifconfig в macOS и Linux.

Примечание: Это задание открывается внутри Home Network (Домашней сети). Если вы исследовали другие локации, вернитесь в Home Network.

a. Нажмите на Home PC, стоящий на столе, а затем перейдите на вкладку Desktop (Рабочий стол) > Command Prompt (Командная строка).

b. Введите команду ipconfig и изучите информацию об IPv4-адресации для Home PC:

C:\> ipconfig

FastEthernet0 Connection: (порт по умолчанию)

Connection-specific DNS Suffix..: Link-local IPv6 Address.........: FE80::240:BFF:FEA6:4D5A IPv6 Address....................: :: IPv4 Address....................: 192.168.0.75 Subnet Mask.....................: 255.255.255.0 Default Gateway.................: :: 192.168.0.1

<вывод пропущен>

IPv4-адрес — 192.168.0.75, он известен как частный (серый) IPv4-адрес. Большинство клиентских компьютеров и других устройств используют частный IPv4-адрес. Это устройства, которым не требуется доступ к ним из интернета со стороны других устройств. Частные IPv4-адреса используются для экономии ограниченного количества глобально маршрутизируемых публичных (белых) IPv4-адресов.

c. Повторите этот шаг на своем собственном устройстве. Какой IPv4-адрес и основной шлюз у вашего устройства?

Шаг 2: Какой IPv4-адрес у моего роутера?

Эта же команда Windows ipconfig показывает IPv4-адрес вашего локального или домашнего роутера, также известного как основной шлюз (default gateway). Обратите внимание, что наш локальный роутер имеет IPv4-адрес 192.168.0.1.

Это роутер, который подключает вашу локальную домашнюю сеть к сети вашего интернет-провайдера и дает вам доступ к интернету.

Примечание: Вы можете использовать команду route -n get default, чтобы определить основной шлюз на компьютере с операционной системой macOS или Linux.

Какой IPv4-адрес у вашего роутера?

Шаг 3: Какой у меня публичный IPv4-адрес?

Частные IPv4-адреса не маршрутизируются в интернете. Когда IP-пакеты покидают вашу сеть, их частный IPv4-адрес должен быть заменен публичным IPv4-адресом. Публичный IPv4-адрес используется серверами или любыми другими узлами назначения для отправки пакетов обратно на ваш клиентский компьютер.

Где происходит этот перевод между частными и публичными IPv4-адресами? Это делает ваш локальный роутер.

Как вы можете узнать публичный адрес, которым ваш локальный роутер заменяет ваш частный IPv4-адрес?

a. На своем устройстве выполните поиск в интернете по запросу «what is my ip» (какой у меня ip). Некоторые поисковые системы сообщат ваш публичный IPv4-адрес без необходимости перехода на другой сайт. Кроме того, будет выведен список нескольких веб-сайтов, которые предоставят эту и другую информацию.

Примечание: Многие интернет-провайдеры начали использовать IPv6-адреса. Частные адреса необходимы только для экономии ограниченного количества публичных IPv4-адресов. Использование двух разных адресов и трансляция между ними не требуется для IPv6.

b. В Packet Tracer закройте окно Command Prompt (Командная строка) и выберите Web Browser (Веб-браузер).

c. В поле URL введите www.tellmemyip.com и нажмите Go.

Примечание: Этот веб-сайт является вымышленным и на данный момент существует только внутри Packet Tracer.

В дополнение к публичному IPv4-адресу обратите внимание, что используемый нами веб-сайт предоставил другую информацию, включая название нашего интернет-провайдера и географическое местоположение. Информация об интернет-провайдере обычно очень надежна. Однако географическая информация (город, штат и страна) и геолокация (широта и долгота) не всегда абсолютно точны. Обратите внимание, что используемый нами веб-сайт показывает город Пасифик-Гроув, примерно в 5 милях от нашего дома в Монтерее. Эта информация обычно относится к региону, который провайдер использует для всех клиентов в этой области.

d. На своем устройстве воспользуйтесь одним из сайтов «What is my ip», найденных в поиске. Укажите свой публичный IPv4-адрес, местоположение и интернет-провайдера.

Шаг 4: Изучите подключения в вашей сети

a. Как выглядит соединение между вашим устройством и роутером? Оно проводное или беспроводное?

b. Где находится роутер, который ваше устройство использует для доступа к интернету?

c. Как выглядит соединение между вашим роутером и интернетом? Используется ли кабель от кабельной или телефонной компании? Является ли оно беспроводным? Можете ли вы найти кабель, выходящий из вашего дома, или увидеть удаленную вышку, если это беспроводное соединение?

d. Найдите на YouTube видео «Tour of Home Network 2020 8-bit guy». Это не совсем обычная домашняя сеть, но вы можете узнать многие из тех же устройств, что есть в вашей собственной домашней сети.

Часть 2: Отслеживание пути между источником и пунктом назначения

В этой части вы будете использовать команду traceroute, которая применяется для диагностики сети и отображения пути, который пакеты проходят до пункта назначения. Она собирает информацию о каждом «прыжке» (хопе) от вашего устройства до пункта назначения. Каждая строка в выводе обозначает IP-адрес роутера, используемого для пересылки пакетов из одной сети в другую. Они известны как «хопы» (hops). В Windows используется команда tracert, тогда как операционные системы macOS и Linux используют команду traceroute. В Packet Tracer вы используете команду Windows tracert.

...команда. Переходы (hops) симулируются. Тем не менее, они максимально приближены к реальному пути, который данные проходят между устройством в Монтерее, Калифорния, и веб-сервером Гавайского университета в Гонолулу.

Примечание: В этой части вы будете исследовать результаты двух трассировок (traceroute). Одна будет выполнена с домашнего ПК (Home PC) внутри Packet Tracer. Другая — с вашего личного устройства.

Шаг 1: Используйте traceroute для отображения пути от Монтерея до Гавайев.

а. В Packet Tracer на Home PC закройте окно Web Browser, если оно открыто. На вкладке Desktop нажмите Command Prompt (Командная строка).

б. Введите команду tracert www.hawaii.edu. В Packet Tracer потребуется некоторое время, чтобы разрешить доменное имя hawaii.edu в IPv4-адрес. Вы можете нажать Fast Forward Time (Alt+D), чтобы ускорить процесс.

в. На своем ноутбуке или другом компьютере откройте окно терминала и введите команду traceroute, соответствующую вашей операционной системе. Ваш результат будет отличаться от приведенного ниже и от результата в Packet Tracer. Скорее всего, в вашем выводе будут имена реальных маршрутизаторов и публичные IPv4-адреса. Если только вы не живете рядом с Монтереем (Калифорния), у вас, вероятно, будут совсем другие имена маршрутизаторов, IPv4-адреса и количество переходов.

Примечание: В приведенном ниже выводе реальные IPv4-адреса были заменены на частные IPv4-адреса.

C:\> tracert www.hawaii.edu

d. Когда вывод начинает завершаться по тайм-ауту (как для 15-го и 16-го переходов в примере выше), нажмите Ctrl+C, чтобы завершить трассировку. В противном случае она будет продолжаться до достижения максимума в 30 переходов. Трассировка в этом примере прерывается по тайм-ауту, скорее всего, потому, что маршрутизатор в конце пути настроен не отвечать на запросы traceroute.

Первая выделенная запись в примере показывает первый переход под номером 1.

e. Внимательно посмотрите на первую строку вывода. Три числа, предшествующие IP-адресу, — это значения меток времени (например, 3ms, 4ms, 5ms для первого перехода). Это время кругового обхода (RTT) между исходным устройством и маршрутизатором по этому IPv4-адресу в миллисекундах. Трассировка также включает IP-адрес интерфейса маршрутизатора, который получил пакет от источника трассировки (клиентского компьютера). Выделенная запись в примере показывает, что первый маршрутизатор имеет IPv4-адрес 10.0.0.1.

Некоторые переходы могут также включать информацию о доменном имени, используемую провайдером для документирования информации о маршрутизаторе, например, выделенное в выводе po-302-1222-rur02.monterey.ca.sfba.comcast.net.

Хотя вывод завершился по тайм-ауту до достижения сервера hawaii.edu, предыдущие переходы предоставляют достаточно информации для отслеживания пути наших пакетов.

f. На своем устройстве попробуйте выполнить трассировку до других веб-сайтов, таких как www.netacad.com или www.google.com. Некоторые переходы, вероятно, будут завершаться по тайм-ауту. Некоторые веб-серверы могут не отвечать на traceroute.

Шаг 2: Исследуйте второй переход в выводе трассировки.

Трассировка показывает второй переход: 2 13 ms 16 ms 11 ms 10.120.89.61

Теперь IP-пакеты покидают домашнюю сеть и отправляются к интернет-провайдеру (ISP). Адрес 10.120.89.61 — это IPv4-адрес первого маршрутизатора за пределами локальной домашней сети. Этот маршрутизатор принадлежит провайдеру. Он известен как точка присутствия (POP) провайдера. Именно здесь провайдер предоставляет своим клиентам доступ к Интернету.

Физическое соединение между конечным пользователем и POP называется абонентской линией (local loop) или иногда «последней милей».

Традиционно абонентской линией были телефонные линии от помещения клиента до местной телефонной станции, которую часто называют центральным офисом (CO). Для передачи аналогового голоса и сигнальной информации использовались медные кабели типа «витая пара».

Сегодня абонентская линия может также включать кабели для передачи цифровой информации, которые могут быть проводными или беспроводными. С точки зрения интернет-соединения, абонентская линия соединяет помещение клиента с точкой присутствия (POP) провайдера.

Абонентская линия может быть одного из нескольких различных типов соединений, включая:

- Кабельное соединение, обычно использующее тот же коаксиальный кабель, что и для ТВ и телефона.

- DSL (цифровая абонентская линия), использующая ту же телефонную линию для телефона и ТВ.

- Беспроводные сигналы или беспроводная абонентская линия (WLL), включая технологии сотовой связи.

- Спутниковое соединение, обычно использующее тот же направленный сигнал, что и для ТВ.

- Оптоволоконный кабель.

- Коммутируемый доступ (Dial-up) через телефонную линию с использованием того же медного кабеля «витая пара», что и для телефона.

a. В Packet Tracer обратите внимание, что Home PC (домашний ПК) на столе подключен к Home Router (домашнему маршрутизатору) на полке за столом. Однако домашний маршрутизатор не подключен напрямую к маршрутизатору на следующем переходе. Вместо этого он подключен к кабельному модему. Этот кабельный модем не является маршрутизатором. Следовательно, он не отображается как переход в выводе traceroute.

b. Перейдите в Monterey. Обратите внимание, что следующий переход физически связан со зданием Comcast POP. Нажмите Comcast POP. Точка присутствия (POP) физически расположена в дата-центре. Дата-центр — это физический объект, который...

..организации используют для размещения своего критически важного оборудования, приложений и данных. Ключевые компоненты инфраструктуры дата-центра включают маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры (firewalls), системы хранения данных и серверы. Хотя в реальном мире Comcast POP обычно представлял бы собой полноценный дата-центр, в Packet Tracer он хранит только оборудование, необходимое для данной работы. В стойке (Rack) вы увидите несколько устройств, включая систему терминации кабельных модемов (CMTS), маршрутизатор Comcast-POP-Monterey, многоуровневый коммутатор и два сервера.

c. Исследуйте физические соединения между устройствами. Один интерфейс Comcast-CMTS напрямую связан с Cable Modem (кабельным модемом) в домашней сети (Home Network). Другой интерфейс подключен к маршрутизатору следующего перехода — Comcast-POP-Monterey, который установлен в стойке непосредственно под ним. Второй интерфейс Comcast-POP-Monterey ведет к следующему переходу, который вы исследуете на следующем этапе. Третий интерфейс подключен к коммутатору, который, в свою очередь, соединен с двумя серверами. DNS-сервер преобразует адреса www.hawaii.edu и www.tellmemyip.com в соответствующие им IPv4-адреса. Веб-сервер обслуживает сайт www.tellmemyip.com.

d. Какую технологию абонентской линии (local loop) вы используете в своей собственной сети? Кабель? DSL? Спутник? Сотовую связь? Если это проводное соединение, посмотрите, сможете ли вы найти кабель, выходящий из вашей домашней сети. Куда он идет? К телефонному столбу? Под землю?

e. Второй переход в команде traceroute на вашем устройстве — это обычно точка присутствия (POP) вашего провайдера. Какой IP-адрес у POP вашего провайдера?

Шаг 3: Попытайтесь определить физическое местоположение IP-адреса POP вашего провайдера.

Кто владеет POP для второго маршрутизатора в выводе вашей трассировки? Вы можете поискать в Интернете «ip lookup» — это выдаст список сайтов, которые предоставят вам информацию об IP-адресе.

Заполните таблицу ниже информацией, которую вы обнаружили в ходе исследования IP-адреса. Возможно, вам придется посетить несколько разных сайтов поиска, чтобы собрать все данные.

Информация о названии интернет-провайдера (ISP), как правило, очень надежна. Однако данные о физическом местоположении могут быть неточными. Во многих случаях указанное физическое местоположение может находиться в сотнях миль от того места, где на самом деле расположены роутер и дата-центр. Это может быть административный офис провайдера или даже случайное место.

Поскольку данные геолокации (долгота и широта), зарегистрированные провайдером, редко бывают точными, вы не можете полагаться на эту информацию для поиска фактического местоположения узла связи (POP).

В этом случае вам потребуется связаться со своим провайдером, чтобы узнать, сообщат ли они вам, где находится этот узел связи.

Шаг 4: Исследуйте, почему данные геолокации не всегда точны.

Найдите в интернете запрос «600 million IP addresses Kansas». Вы найдете несколько статей о провайдере, который решил использовать географические координаты центра Соединенных Штатов для регистрации более 600 миллионов своих IP-адресов. К сожалению, эти конкретные широта и долгота оказались частным домом в центре Канзаса, а не офисом провайдера.

Любой, у кого были жалобы на провайдера, интернет-соединение или получение спама с одного из этих IP-адресов, связывался с домовладельцами. Вы можете себе представить трудности, которые возникли как у людей, звонивших в этот дом, так и, особенно, у домовладельцев из Канзаса.

Скептически относитесь к любой информации о геолокации, которая показывает, что пакеты идут из одного места в другое, находящееся за сотни или тысячи миль, а затем обратно. Например, пакеты обычно не пересылаются из Калифорнии в Канзас и обратно в Калифорнию.

Шаг 5: Исследуйте сеть местного интернет-провайдера.

В приведенном ниже примере реального вывода команды traceroute узлы (hops) со 2-го по 9-й принадлежат компании Comcast. Помните, что реальные IPv4-адреса для этих роутеров были изменены для данного задания. Следовательно, вы не можете использовать их для поиска IP. Однако вы можете просмотреть IP-адреса в выводе собственной команды traceroute, чтобы определить, сколько узлов принадлежит вашему провайдеру.

C:\> tracert www.hawaii.edu

a. В Packet Tracer перейдите к Monterey, а затем нажмите на здание monterey.ca.

b. Обратите внимание, что два маршрутизатора в стойке принадлежат comcast.net. Вы можете навести курсор мыши на каждый маршрутизатор, чтобы увидеть IPv4-адреса. Вы также можете нажать на каждый маршрутизатор и изучить адресацию IPv4 на вкладке Config.

c. Каков IPv4-адрес 3-го перехода (hop) в выводе команды traceroute в Packet Tracer?

Небольшая подсказка по выполнению:

Чтобы получить ответ на пункт «c», вам нужно:

- Открыть компьютер (PC или Laptop) в симуляции.

- Перейти на вкладку Desktop и открыть Command Prompt.

- Ввести команду tracert [адрес_назначения] (обычно адрес указан в инструкции к лабораторной работе).

- Найти строку под номером 3 — IP-адрес в этой строке и будет искомым ответом.

Вот перевод текста со второго изображения на русский язык:

d. Какой маршрутизатор и интерфейс в здании monterey.ca настроены с этим IPv4-адресом?

e. Каков IPv4-адрес 4-го перехода (hop) в выводе traceroute в Packet Tracer?

f. Какой маршрутизатор и интерфейс в здании monterey.ca настроены с этим IPv4-адресом?

g. Как вы думаете, почему IP-адреса других интерфейсов не отображаются в выводе traceroute?

h. Перечислите переходы в вашем собственном выводе traceroute, которые принадлежат вашему местному провайдеру (ISP).

Шаг 6: Изучите доменные имена в выводе, чтобы найти больше подсказок о местонахождении маршрутизаторов на каждом переходе.

Доменное имя (если оно есть) в трассировке может предоставить дополнительную информацию. Стандартных соглашений об именовании не существует. То, как оно используется, остается на усмотрение администратора устройства. В выводе traceroute выше компания Comcast предоставила информацию в доменном имени, которая дает подсказку о том, где на самом деле может находиться маршрутизатор:

- po-302-1222-rur02.monterey.ca.sfba.comcast.net

- po-2-rur01.monterey.ca.sfba.comcast.net

- be-222-rar01.santaclara.ca.sfba.comcast.net

- be-39931-cs03.sunnyvale.ca.lbone.comcast.net

- be-1312-cr12.sunnyvale.ca.lbone.comcast.net

- be-303-cr01.9greatoaks.ca.lbone.comcast.net

- be-2211-pe11.9greatoaks.ca.lbone.comcast.net

Все эти города расположены в одном географическом регионе, известном как район залива Сан-Франциско (sfba), и контролируются Comcast.

- Монтерей, Калифорния (Monterey, California)

- Санта-Клара, Калифорния (Santa Clara, California)

- Саннивейл, Калифорния (Sunnyvale, California)

- Сан-Хосе, Калифорния (9greatoaks.ca)

В Packet Tracer мы предположили, что все маршрутизаторы с одним и тем же городом в доменном имени находятся в одном дата-центре. Например, как вы видели, эти два маршрутизатора находятся в здании monterey.ca:

- po-302-1222-rur02.monterey.ca.sfba.comcast.net

- po-2-rur01.monterey.ca.sfba.comcast.net

a. Какую информацию (если она есть) вы можете расшифровать из доменных имен вашего местного провайдера?

b. В Packet Tracer перейдите в Monterey. Обратите внимание на восходящий канал (northbound link), выходящий из monterey.ca.

c. Перейдите на один уровень выше к Intercity. (Packet Tracer не позволяет переименовывать Intercity.) Вы увидите представление физических связей между домом в Monterey и островом Оаху (Oahu Island), где находится сервер.

...для Гавайского университета, расположенного в Гонолулу. Обратите внимание, что канал связи сначала идет из Монтерея в Сан-Хосе, затем в Лос-Анджелес, и только после этого пересекает Тихий океан на пути к Гонолулу.

d. Нажмите San Jose. Обратите внимание, что там находятся три здания, каждое из которых помечено частью доменного имени, обнаруженного в результатах traceroute. Маршрутизаторы с одинаковым доменным именем расположены в одном и том же здании. Изучите каждое здание, маршрутизатор и интерфейс, чтобы заполнить следующую таблицу.

Дата-центр IXP IXP (точка обмена интернет-трафиком) — это обычно центр совместного размещения (colocation center), в котором размещаются интернет-провайдеры (ISP) и другие клиенты с целью соединения друг с другом.

В какой-то момент провайдеру, такому как Comcast, потребуется переслать пакеты другому провайдеру. Обычно это происходит в IXP. Такие места часто рассматриваются как находящиеся на «краю» сети провайдера, то есть в месте, где пакеты покидают внутреннюю сеть провайдера и пересылаются другому провайдеру.

Это место, где интернет-провайдеры и другие участники могут обмениваться интернет-трафиком между своими сетями.

IXP обычно принадлежат и управляются нейтральной стороной, что означает, что они не являются интернет-провайдером или «клиентом» своего собственного дата-центра.

Примечание: Термин Network Access Point (NAP) — это старое название IXP, которое теперь считается устаревшим.

Шаг 7: Изучите связь между Comcast и Internet2.

Последний переход внутри сети провайдера Comcast перед тем, как пакеты будут пересланы другому провайдеру, происходит на 9-м шаге.

- 9 19 ms 21 ms 17 ms be-2211-pe11.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net [10.110.32.246]

Опять же, Comcast дает нам подсказку о том, где расположен маршрутизатор. Однако доменное имя указывает не на город, а на адрес.

a. Найдите в Интернете «9 great oaks California», и вы обнаружите, что дата-центр Equinix расположен по адресу 9 Great Oaks Boulevard в Сан-Хосе, Калифорния. Если затем вы воспользуетесь Google Maps и поищете этот адрес, вы сможете использовать режим спутника или просмотр улиц, чтобы увидеть само здание.

Equinix — это точка обмена интернет-трафиком (IXP), известная как Equinix SV5. Она обеспечивает соединения между различными провайдерами и хостит соединение между Comcast и следующим провайдером — Internet2.

b. Существует множество веб-сайтов, предоставляющих информацию о крупных дата-центрах IXP, включая список провайдеров, которых они размещают. Найдите в Интернете «Inflect data center». Используйте этот сайт, чтобы изучить и проверить, сможете ли вы найти там упоминание Comcast как одной из организаций, размещенных в Equinix SV5.

c. В Packet Tracer перейдите в San Jose, если необходимо, а затем нажмите на здание 9greatoaks.ca. Обратите внимание, что имя третьего маршрутизатора в стойке указывает на его принадлежность к Internet2. Этот маршрутизатор является 10-м переходом в выводе traceroute.

Вот перевод текста с последнего предоставленного изображения:

10 16 ms 23 ms 16 ms ae-3.2011.rtsw.sunn.net.internet2.edu [172.16.69.141]

d. Какой интерфейс используется для 10-го перехода (hop)?

Шаг 8: Исследуйте Internet2.

Internet2? Это новая версия Интернета? Нет. Internet2 — это некоммерческий провайдер. Это консорциум исследовательских, образовательных, промышленных и правительственных сообществ, которые предоставляют высокоскоростные сетевые услуги, облачные сервисы и другие услуги, адаптированные для исследований и образования.

Найдите в Википедии и на других сайтах дополнительную информацию об Internet2. Какова скорость магистрали (backbone) Интернета, обеспечивающей соединение между его участниками?

Для интереса поищите в Интернете статью «Этот человек запустил нового интернет-провайдера из своего гаража» (This Man Launched a New Internet Service Provider from His Garage). Это история о Брандте Куйкендалле, жителе маленького городка Диллон-Бич, Калифорния. Интернет в его городе был слишком медленным и дорогим, поэтому он организовал собственного провайдера прямо в гараже.

Шаг 9: Исследуйте канал связи до Лос-Анджелеса.

Наша трассировка показывает, что следующий переход — это еще один маршрутизатор Internet2. К счастью, доменное имя предоставляет нам информацию об этом.

11 24 ms 24 ms 23 ms et-2-3-0.3457.rtsw.losa.net.internet2.edu [172.16.20.255]

Поиск по запросу «Internet2 router proxy» может помочь вам подтвердить, что «losa» в доменном имени означает, что этот маршрутизатор Internet2 находится в Лос-Анджелесе, Калифорния. Пакеты покинули район залива Сан-Франциско («sfba») и движутся на юг примерно на 350 миль в Лос-Анджелес, Калифорния.

a. В Packet Tracer перейдите на уровень Intercity, а затем нажмите на Los Angeles.

b. Здание losa.net.internet2.edu расположено где-то в округе Лос-Анджелес. Нажмите на здание, чтобы войти в него.

c. В стойке находится один маршрутизатор, который подключен к району залива Сан-Франциско и к подводному кабелю, пересекающему Тихий океан. Какой интерфейс используется для этого 11-го перехода в выводе traceroute?

Шаг 10: Исследуйте канал связи через Тихий океан.

Следующий переход в нашей трассировке:

12 85 ms 87 ms 85 ms 172.16.47.134

Хотя информация о доменном имени отсутствует, здесь есть два интересных факта.

Несмотря на то, что вы не можете использовать IP-адрес из этого примера (так как он был преобразован в частный IP-адрес), вы можете воспользоваться сайтом для «поиска по IP» (IP lookup), чтобы определить владельца IP-адреса. В данном примере авторы смогли определить, что IP-адрес для 12-го перехода также принадлежит Internet2.

Еще интереснее становится, когда мы смотрим на время круговой задержки (RTT): 85 мс, 87 мс и 85 мс. Заметьте, что произошло резкое увеличение времени по сравнению с предыдущим переходом из Сан-Хосе в Лос-Анджелес (где было 24 мс, 24 мс, 23 мс соответственно).

Как вы думаете, почему мы видим небольшие постепенные увеличения задержки с 1 по 11 переход, а затем такой резкий скачок времени на 12-м переходе?

Мы можем сделать вывод, что маршрутизатор на 12-м переходе должен находиться гораздо дальше, чем предыдущий маршрутизатор на 11-м переходе в Лос-Анджелесе, Калифорния. Мы также замечаем, что в нашей трассировке больше нет мест, показывающих такую большую разницу во времени, как между 11-м переходом в Калифорнии и 12-м переходом.

Следовательно, эти пакеты должны были преодолеть гораздо большее расстояние, чем между любыми другими двумя точками на пути от Монтерея до Гавайев. Маршрутизатор на 12-м переходе должен находиться на Гавайях, куда пакеты пролетели почти 2500 миль из Калифорнии.

Этот маршрутизатор находится в узле обмена трафиком Internet2 Peer Exchange (IP2X) на Гавайях и является последним переходом внутри сети Internet2. IP2X пересылает пакеты следующему маршрутизатору, принадлежащему Гавайскому университету.

a. Найдите в Интернете «карту подводных кабелей» (submarine cable map) и посмотрите, сможете ли вы найти подводные кабели, точки выхода которых находятся одновременно в Хермоса-Бич и на Гавайях. Сколько подводных кабелей заканчиваются в Хермоса-Бич?

b. Как называется подводный кабель, который идет от Хермоса-Бич до Гавайев?

c. Как называется точка выхода кабеля на сушу (landing point) на Гавайях?

d. Сколько подводных кабелей заканчиваются в этой точке на Гавайях?

e. Кабель SEA-US был проложен в рамках партнерства между Гавайским университетом и RAM Telecom International, Inc. (RTI). Это партнерство позволяет системе Гавайского университета подключаться к континентальной части США, Гуаму и другим регионам. Найдите в Интернете статью и видео об этом кабеле, проложенном через Тихий океан, по запросу «Underwater cable speeds UH connections across Pacific».

f. Для получения дополнительной информации введите в поиске YouTube или на других видеохостингах «submarine cable». Вы найдете множество видеороликов, показывающих, как эти кабели конструируются и прокладываются по морскому дну.

g. В Packet Tracer перейдите на уровень Intercity. Проследите за кабелем через Тихий океан. Там показаны два ретранслятора (repeaters), хотя на самом деле их гораздо больше. Поищите в Интернете, сколько километров разделяет каждый ретранслятор на подводном кабеле.

h. Нажмите Honolulu. Теперь вы находитесь на острове Оаху. Обратите внимание, что подводный кабель заканчивается в Макаха.

i. Нажмите на здание i2px-Hawaii. В стойке находятся два маршрутизатора. Первый принадлежит I2PX и представляет 12-й переход в выводе traceroute. Какой интерфейс назначен 12-му переходу?

Шаг 11: Исследуйте канал связи между Internet2 и сетью Гавайского университета.

Следующий переход в нашей трассировке: 13 87 ms 85 ms 85 ms xe-1-1-0-54-kolanut-re0.uhnet.net [205.166.205.29]

Доменное имя этого маршрутизатора указывает на то, что он является частью сети Гавайского университета (uhnet.net). Этот маршрутизатор расположен в узле обмена интернет-трафиком Honolulu Internet Exchange (HIX) в Гонолулу, Гавайи, скорее всего, в том же IXP, что и маршрутизатор i2px.hawaii.

В Packet Tracer обратите внимание, что вторым маршрутизатором в стойке i2px-Hawaii является маршрутизатор kolanut-re0.uhnet.net. Какой интерфейс назначен 13-му переходу?

Шаг 12: Исследуйте последний известный IP-адрес в выводе traceroute.

В Packet Tracer все переходы (хопы) симулируются. Вернитесь в Honolulu и изучите здание uhnet.net и кампус hawaii.edu. В каждом здании вы найдете устройства, которые имитируют остальную часть пути трассировки в Packet Tracer.

В реальном выводе traceroute на определенных этапах начинают появляться тайм-ауты (превышение времени ожидания). Например, в этом задании время ожидания истекает на 15-м переходе. Скорее всего, у вас это произойдет на другом этапе.

C:\> tracert www.hawaii.edu 14 87 ms 86 ms 87 ms v1-669-10gigcolo13.uhnet.net [172.30.213.2] 15 * * * Request timed out.

Судя по имени 14-го перехода, это еще один маршрутизатор, являющийся частью сети Гавайского университета. На этом этапе трассировка начинает выдавать тайм-ауты.

Для маршрутизаторов и других устройств (например, веб-серверов) часто настраивается режим, при котором они не отвечают на сообщения traceroute. Маршрутизатор может быть настроен так, чтобы запрещать пересылку таких сообщений следующему устройству. Вероятнее всего, маршрутизатор или брандмауэр Гавайского университета перед веб-сервером блокирует дальнейшее прохождение сообщений traceroute в сеть.

Тем не менее, вы успешно отследили путь этих пакетов от Монтерея (Калифорния) до самого Гавайского университета в Гонолулу.

Заключение и выводы

Отслеживая переходы в нашей трассировке, мы увидели, что пакеты прошли через три разные группы сетей:

- Comcast ISP (провайдер Comcast)

- Internet2 ISP (провайдер Internet2)

- University of Hawaii Network (сеть Гавайского университета)

Пример трассировки через сеть Comcast:

- 10.0.0.1 (локальный шлюз)

- 10.120.89.61

- po-302-1222-rur02.monterey.ca.sfba.comcast.net [10.110.178.133]

- po-2-rur01.monterey.ca.sfba.comcast.net [10.139.198.129]

- be-222-rar01.santaclara.ca.sfba.comcast.net [10.151.78.177]

- be-39931-cs03.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net [10.110.41.121]

- be-1312-cr12.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net [10.110.46.30]

- be-303-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net [10.110.37.178]

- 9 19 ms 21 ms 17 ms be-2211-pe11.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net [10.110.32.246] Internet2 ISP 10 16 ms 23 ms 16 ms ae-3.2011.rtsw.sunn.net.internet2.edu [172.16.69.141] 11 24 ms 24 ms 23 ms et-2-3-0.3457.rtsw.losa.net.internet2.edu [172.16.20.255] 12 85 ms 87 ms 85 ms 172.16.47.134 University of Hawaii 13 87 ms 85 ms 85 ms xe-1-1-0-54-kolanut-re0.uhnet.net [172.30.205.29] 14 87 ms 86 ms 87 ms v1-669-10gigcolo13.uhnet.net [172.30.213.2] 15 * * * Request timed out. (Превышено время ожидания запроса) 16 * * * Request timed out. (Превышено время ожидания запроса)

- Текст под скриншотом:

- Comcast, Internet2 и Гавайский университет известны как автономные системы (AS). Интернет представляет собой соединение сотен таких AS по всему миру. В Интернете пакеты пересылаются между автономными системами.

- Автономная система (AS) — это обычно интернет-провайдер (ISP), такой как Comcast; телекоммуникационный провайдер, такой как Internet2; контент-провайдер, такой как Netflix; компания, такая как Cisco Systems; или образовательное учреждение, такое как Гавайский университет.

- Пакеты из домашней сети в Монтерее, Калифорния, в Гавайский университет были пересланы от провайдера Comcast к провайдеру Internet2 и, в конечном итоге, в Гавайский университет. Внутри каждой из этих AS пакеты пересылались несколькими маршрутизаторами, принадлежащими данной системе.

- Бонус: Вы пробовали переключиться в логический режим (Logical mode)? Этот режим был оставлен открытым, чтобы любознательный студент мог с удовольствием обнаружить, как физическое представление трассировки (traceroute) в этом задании может выглядеть в виде логической топологии. Наслаждайтесь!