Ниже представлен полный перевод инструкции к лабораторной работе Packet Tracer - Connect the Physical Layer (Подключение физического уровня).

## Packet Tracer — Подключение физического уровня

### Цели

- Часть 1: Идентификация физических характеристик интернет-устройств.

- Часть 2: Выбор подходящих модулей для обеспечения связи.

- Часть 3: Подключение устройств.

- Часть 4: Проверка сетевой связности.

### Общие сведения

В этой работе вы изучите различные опции, доступные на сетевых устройствах. Вам также потребуется определить, какие модули обеспечивают необходимую связь при соединении нескольких устройств. В завершение вы добавите правильные модули и подключите устройства.

Примечание: Оценка за эту работу складывается из автоматического балла Packet Tracer и ваших ответов на вопросы в инструкции.

### Часть 1: Идентификация физических характеристик устройств

Шаг 1: Идентификация портов управления маршрутизатора Cisco.

- Нажмите на маршрутизатор East. Должна быть активна вкладка Physical (Физический вид).

- Увеличьте масштаб (Zoom in) и разверните окно, чтобы увидеть весь маршрутизатор.

- Вопрос: Какие порты управления (management ports) доступны?

- Вопрос: Какие интерфейсы LAN и WAN доступны на маршрутизаторе East и сколько их?

- Перейдите на вкладку CLI, нажмите Enter для входа в пользовательский режим и введите команду: East> show ip interface brief Вывод команды подтвердит количество интерфейсов и их обозначения. (Интерфейс vlan1 является виртуальным и существует только программно).

- Вопрос: Сколько физических интерфейсов указано в списке?

- Введите следующие команды: East> show interface gigabitethernet 0/0

- Вопрос: Какова пропускная способность (bandwidth) этого интерфейса по умолчанию?

East> show interface serial 0/0/0

- Вопрос: Какова пропускная способность этого интерфейса по умолчанию? (Примечание: Bandwidth на серийных интерфейсах используется протоколами маршрутизации для выбора лучшего пути и не всегда отражает реальную скорость).

Шаг 2: Идентификация слотов расширения.

- Вопрос: Сколько слотов расширения доступно для добавления модулей в маршрутизатор East?

- Нажмите на Switch2. Сколько слотов расширения доступно там?

### Часть 2: Выбор правильных модулей для подключения

Шаг 1: Определение необходимых модулей.

- Нажмите на East, вкладка Physical. Слева под списком Modules вы увидите варианты расширения. Нажимайте на каждый модуль — внизу появится его изображение и описание.

- Вопросы:

  - Вам нужно подключить ПК 1, 2 и 3 к маршрутизатору East, но денег на новый коммутатор нет. Какой модуль позволит подключить три ПК напрямую к маршрутизатору?

  - Сколько хостов (узлов) можно подключить к маршрутизатору, используя этот модуль?

- Нажмите на Switch2.

- Вопрос: Какой модуль нужно вставить, чтобы обеспечить гигабитное оптическое соединение (Gigabit optical connection) с коммутатором Switch3?

Шаг 2: Установка модулей и включение питания.

- Нажмите на East и попробуйте вставить модуль из шага 1а. Появится сообщение "Cannot add a module when the power is on" (Нельзя добавить модуль при включенном питании).

  - Выключите устройство (кнопка питания справа от логотипа Cisco).

  - Перетащите нужный модуль в пустой слот.

  - Включите устройство.

- Таким же образом вставьте модуль для Switch2 в самый правый пустой слот.

- Используйте команду show ip interface brief на Switch2, чтобы понять, как называется добавленный интерфейс.

- Вопрос: В какой слот он был вставлен (согласно названию интерфейса)?

### Часть 3: Подключение устройств

Используйте таблицу ниже для соединения всех устройств.

- Straight-Through — прямой кабель.

- Cross-Over — перекрестный кабель.

- Fiber — оптоволокно.

| Устройство 1 | Интерфейс | Тип кабеля | Устройство 2 | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| East | Gig0/0 | Copper Straight-Through | Switch1 | Gig0/1 |
| East | Gig0/1 | Copper Straight-Through | Switch4 | Gig0/1 |
| East | Fa0/1/0 | Copper Straight-Through | PC1 | Fa0 |
| East | Fa0/1/1 | Copper Straight-Through | PC2 | Fa0 |
| East | Fa0/1/2 | Copper Straight-Through | PC3 | Fa0 |
| Switch1 | Fa0/1 | Copper Straight-Through | PC4 | Fa0 |
| Switch1 | Fa0/2 | Copper Straight-Through | PC5 | Fa0 |
| Switch1 | Fa0/3 | Copper Straight-Through | PC6 | Fa0 |
| Switch4 | Gig0/2 | Copper Cross-Over | Switch3 | Gig3/1 |
| Switch3 | Gig5/1 | Fiber | Switch2 | Gig5/1 |
| Switch2 | Fa0/1 | Copper Straight-Through | PC7 | Fa0 |
| Switch2 | Fa1/1 | Copper Straight-Through | PC8 | Fa0 |
| Switch2 | Fa2/1 | Copper Straight-Through | PC9 | Fa0 |
| Switch2 | Gig3/1 | Copper Straight-Through | AccessPoint | Port 0 |
| East | Ser0/0/0 | Serial DCE (сначала East) | West | Ser0/0/0 |

Экспортировать в Таблицы

### Часть 4: Проверка связности

- На маршрутизаторе East: введите show ip interface brief. Статус и протокол всех подключенных интерфейсов должны быть в состоянии up.

- Беспроводные устройства (Laptop и TabletPC):

  - Зайдите в Config -> Wireless0 -> поставьте галочку On (Port Status).

  - На вкладке Desktop откройте Web Browser, введите www.cisco.pka. Должна загрузиться страница.

- Смена метода доступа на TabletPC:

  - Выключите Wireless0 (снимите галочку On).

  - Включите интерфейс 3G/4G Cell1 (поставьте галочку On).

  - Снова проверьте доступ к сайту через браузер.

- Проверка всех ПК: убедитесь, что все компьютеры могут открыть веб-сайт и пинговать друг друга.