Министерство Образования, Культуры и Исследований

Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Отчет

Лабораторная работа №9

по дисциплине: «Компьютерные сети»

Выполнил:								TI-256 Саенко В.О

Проверил:

Кишинёв 2025

Цель лабораторной работы:

Целью данной работы является проектирование и реализация эффективной схемы IP-адресации с использованием технологии VLSM (масок подсетей переменной длины) для заданной топологии сети.

Выполнение задания по частям

1. Проектирование схемы адресации (VLSM)

Разделение сети 10.1.1.0/24 на подсети согласно требованиям (от большего к меньшему):

- WS-2 LAN: Требуется 47 хостов. Использую маску /26 (64 адреса).

  - Сеть: 10.1.1.0/26.

- ES-2 LAN: Требуется 28 хостов. Использую маску /27 (32 адреса).

  - Сеть: 10.1.1.64/27.

- ES-1 LAN: Требуется 11 хостов. Использую маску /28 (16 адресов).

  - Сеть: 10.1.1.96/28.

- WS-1 LAN: Требуется 5 хостов. Использую маску /29 (8 адресов).

  - Сеть: 10.1.1.112/29.

- WAN (East-West): Точка-точка. Использую маску /30 (4 адреса).

  - Сеть: 10.1.1.120/30.

2. Настройка оборудования

Роутер East

- G0/0 (ES-1 LAN): Назначаю первый адрес подсети — 10.1.1.97 255.255.255.240.

- G0/1 (ES-2 LAN): Назначаю первый адрес подсети — 10.1.1.65 255.255.255.224.

- S0/0/0 (WAN): Назначаю первый адрес подсети — 10.1.1.121 255.255.255.252.

- Добавляю маршруты

Роутер West

- G0/0 (WS-1 LAN): Назначаю первый адрес подсети — 10.1.1.113 255.255.255.248.

- G0/1 (WS-2 LAN): Назначаю первый адрес подсети — 10.1.1.1 255.255.255.192.

- S0/0/0 (WAN): Назначаю последний адрес подсети — 10.1.1.122 255.255.255.252.

- Добавляю маршруты

Коммутаторы (ES-1, ES-2, WS-1, WS-2)

- Назначаю вторые используемые IP-адреса на интерфейсы VLAN 1 в соответствующих подсетях.

- Указываю ip default-gateway для обеспечения удаленного доступа.

Конечные устройства (Хосты)

- Назначаю последние используемые IP-адреса подсетей на NIC каждого хоста.

- Прописываю соответствующие маски и шлюзы по умолчанию.

3. Верификация

- Выполняю команду ping между всеми хостами для проверки связности.

Шаг 1: Определение подсетей IPv6

На основе начальной подсети 2001:db8:acad:00c8::/64 сформировал четыре дополнительных последовательных подсети путем инкремента:

| Подсеть | IPv6 адрес / Префикс |
| --- | --- |
| R1 G0/0 LAN | 2001:db8:acad:00c8::/64 |
| R1 G0/1 LAN | 2001:db8:acad:00c9::/64 |
| R2 G0/0 LAN | 2001:db8:acad:00ca::/64 |
| R2 G0/1 LAN | 2001:db8:acad:00cb::/64 |
| R1 to R2 Link | 2001:db8:acad:00cc::/64 |

Шаг 2: Настройка маршрутизаторов и ПК

Выполнил конфигурацию устройств согласно таблице адресации и требованиям задания:

- Маршрутизатор R1:

  - Включил маршрутизацию IPv6 командой ipv6 unicast-routing.

  - Назначил первый адрес подсети ::1 на интерфейсы G0/0 и G0/1.

  - Назначил первый адрес ::1 подсети связи на S0/0/0.

  - Установил Link-local адрес fe80::1 на всех интерфейсах.

- Маршрутизатор R2:

  - Включил маршрутизацию IPv6.

  - Назначил первый адрес подсети ::1 на интерфейсы G0/0 и G0/1.

  - Назначил второй адрес ::2 подсети связи на S0/0/0.

  - Установил Link-local адрес fe80::2 на всех интерфейсах.

- Конечные устройства (PC1-PC4):

  - Установил режим автоматической конфигурации IPv6 (Auto Config) для получения адресов.

Шаг 3: Проверка связности

- Проверил получение IPv6-адресов на ПК через SLAAC/Auto Config.

- Выполнил команду ping между всеми ПК для подтверждения корректности маршрутизации и адресации.

- Связность подтверждена.

Вывод

В ходе лабораторной работы была спроектирована и реализована эффективная схема адресации для протоколов IPv4 и IPv6. Применение технологии VLSM позволило оптимизировать использование адресного пространства сети 10.1.1.0/24, исключив избыточность при выделении подсетей для сегментов с разным количеством хостов. В части IPv6 была успешно внедрена иерархическая структура подсетей и проверена работа механизма автоконфигурации SLAAC. Настройка маршрутизации и параметров оконечных устройств обеспечила полную связность узлов в топологии, что подтверждено результатами верификации. Сделан вывод о преимуществе использования масок переменной длины для рационального управления сетевыми ресурсами.