Министерство Образования, Культуры и Исследований

Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Отчет

Лабораторная работа №7

по дисциплине: «Компьютерные сети»

Выполнил:								TI-256 Саенко В.О

Проверил:

Кишинёв 2025

Цель лабораторной работы:

научиться выбирать подходящие типы кабелей для правильного соединения сетевых устройств в Packet Tracer, проверять установленные соединения и изучать различия между логической и физической топологиями сети.

Выполнение задания по частям

## Часть 1: Подключение к облаку (Cloud)

- Шаг 1: Подключил Router0 (интерфейс F0/0) к Cloud (интерфейс Eth6). Использовал медный прямой кабель (Copper Straight-Through), так как облако в данном случае выступает в роли коммутатора. Индикаторы стали зелеными.

- Шаг 2: Соединил Cloud (Coax7) с Cable Modem (Port0), используя коаксиальный кабель. Соединение активно.

## Часть 2: Подключение Router0

- Шаг 1: Соединил Router0 (Ser0/0/0) и Router1 (Ser0/0) с помощью серийного кабеля (Serial cable).

- Шаг 2: Подключил Router0 (F0/1) к серверу netacad.pka (F0). Здесь я применил медный перекрестный кабель (Copper Cross-Over), так как оба устройства используют одни и те же жилы для передачи и приема данных и не поддерживают автоопределение типа подключения.

- Шаг 3: Для управления роутером соединил Router0 (Console) с Configuration Terminal (RS232) через консольный кабель. Индикаторы на кабеле стали черными, что подтверждает корректность подключения консоли.

## Часть 3: Подключение остальных устройств

- Шаг 1: Подключил Router1 (F1/0) к Switch (F0/1). Индикаторы сменились с оранжевого на зеленый через несколько секунд.

- Шаг 2: Соединил Cable Modem (Port1) с портом Internet на Wireless Router.

- Шаг 3: Подключил Wireless Router (Ethernet 1) к Family PC (F0). Все индикаторы горят зеленым.

## Часть 4: Проверка соединений

- Проверка связи: С домашнего компьютера (Family PC) успешно пропинговал сервер командой ping netacad.pka. Также сайт http://netacad.pka успешно открылся в веб-браузере.

- Проверка Switch: Выполнил команду ping до IP-адреса коммутатора (172.16.0.2) с домашнего ПК.

- Проверка Router0: Зашел в терминал на Configuration Terminal, нажал Enter и ввел команду show ip interface brief. Все интерфейсы находятся в статусе "up" согласно таблице адресации.

## Часть 5: Изучение физической топологии

При переходе в Physical Workspace (Shift+P) я заметил следующее:

- Облако: В синей стойке (blue rack) подключено два провода.

- Первичная сеть: Справа от синей стойки на столе находится Configuration Terminal.

- Вторичная сеть: К каждому устройству подключено по два оранжевых кабеля, так как это оптоволоконные соединения (один для передачи, другой для приема).

- Домашняя сеть: Здесь нет стойки (rack), так как в домашних условиях оборудование обычно размещается на столах или полках, а не в специализированных серверных шкафах

Вывод

В результате выполнения работы я научился правильно выбирать типы кабелей для различных сегментов сети: прямой для облака, перекрестный для соединения роутера с сервером, коаксиальный для модема и серийный для связи между роутерами. Успешная проверка связи через ping и веб-браузер подтвердила работоспособность всей топологии и правильность настройки интерфейсов. Также я изучил разницу между логической схемой и физическим размещением оборудования, закрепив навыки работы в обоих режимах Packet Tracer.