## Лабораторная работа №1

## Цели

Часть 1: Изучение нижней панели инструментов
Часть 2: Изучение устройств в телекоммуникационном шкафу
Часть 3: Подключение конечных устройств к сетевым устройствам
Часть 4: Установка резервного маршрутизатора
Часть 5: Настройка имени хоста
Часть 6: Исследование остальной части сети

## Введение / Сценарий

Модель сети в этом задании Packet Tracer в физическом режиме (PTPM) включает в себя многие технологии, которые вы можете освоить на курсах Cisco Networking Academy. Она представляет собой упрощённую версию сети малого или среднего предприятия.

Большинство устройств в филиале Seward и центре обработки данных Warrenton уже развернуты и настроены. Вас только что наняли для проверки установленных устройств и сетей. В рамках этого задания не обязательно понимать всё, что вы увидите и будете делать. Вы можете свободно исследовать сеть самостоятельно. Если хотите действовать более системно, следуйте шагам ниже. Отвечайте на вопросы в меру своих возможностей.

Примечание: Это задание открывается и выполняется в физическом режиме. Многие задания Packet Tracer в курсах Cisco Networking Academy используют логический режим. Вы можете переключаться между режимами в любое время, чтобы сравнить различия, нажав кнопки Logical (Shift+L) и Physical (Shift+P). Однако в других заданиях курса доступ к одному из режимов может быть ограничен.

## Инструкции

### Часть 1: Изучение нижней панели инструментов

Панель значков в левом нижнем углу содержит различные категории сетевых компонентов. Вы должны увидеть категории, соответствующие Network Devices (Сетевые устройства), End Devices (Конечные устройства) и Components (Компоненты). Четвёртая категория (со значком молнии) — Connections (Соединения) — представляет сетевые среды передачи данных, поддерживаемые Packet Tracer. Последние две категории — Miscellaneous (Разное) и Multiuser Connection (Многопользовательское соединение).

Вопрос: Какие подкатегории есть у раздела Network Devices?

### Часть 2: Изучение устройств в телекоммуникационном шкафу

a. Если вы уже исследовали сеть, вернитесь в физический режим и на уровень Intercity. В верхней синей панели нажмите Physical, затем с помощью панели навигации или кнопок возврата перейдите к Intercity.

b. Нажмите Seward, затем Branch Office.

c. Нажмите Branch Office Wiring Closet. Обратите внимание, что в телекоммуникационном шкафу есть стойка (Rack), панель для кабелей (Cable Pegboard), стол (Table) и полка (Shelf).

В стойке размещены устройства, предназначенные для установки в стойку. Если приблизить изображение (инструмент масштабирования или Ctrl + колесо мыши), можно увидеть, что устройства закреплены винтами. Под блоком распределения питания находится маршрутизатор. Маршрутизаторы соединяют различные сети.

d. Под маршрутизатором находятся два коммутатора. Эти коммутаторы обеспечивают проводные соединения для подключения других устройств. Обратите внимание, что устройства имеют имена, назначенные сетевым администратором.
Вопрос: Какие устройства используют проводное соединение для подключения к коммутатору ALS2?

e. Ниже коммутаторов в стойке находится беспроводная точка доступа с именем Access_Point. Беспроводные точки доступа используют беспроводное соединение для подключения устройств. Переключитесь в логический режим.
Вопрос: Какое устройство подключено к Access_Point?

f. Переключитесь обратно в физический режим. Вы должны снова находиться в телекоммуникационном шкафу филиала.
Вопрос: Где физически расположено устройство, подключённое к Access_Point?

### Часть 3: Подключение конечных устройств к сетевым устройствам

Устройства могут быть подключены разными способами. Для сетевого подключения обычно используются медный прямой кабель (Copper Straight-Through) или беспроводное соединение. Для управленческого доступа обычно применяются консольный кабель (Console) или USB-кабель.

Примечание: Packet Tracer будет автоматически оценивать выполнение оставшейся части задания. В любой момент вы можете нажать Check Results в нижней части окна заданий, а затем выбрать Assessment Items, чтобы увидеть, какие пункты ещё не выполнены.

a. Изучите Cable Pegboard. На нём находятся: два консольных кабеля, десять медных прямых кабелей, четыре оптоволоконных кабеля, два коаксиальных кабеля и два USB-кабеля. Обратите внимание, что в физическом режиме кабели выглядят более реалистично. Переключитесь в логический режим и заметьте, что там их отображение отличается.

b. Переключитесь обратно в физический режим. Нажмите на Copper Straight-Through кабель на панели кабелей.

c. Наведите курсор на порты PC_1, пока не появится подсказка FastEthernet0. Другой порт RS232 используется для подключения консольных кабелей.

d. Оставив выбранным медный прямой кабель, нажмите на порт FastEthernet0, чтобы подключить кабель. Порт должен подсветиться зелёным цветом.

e. Подключите другой конец кабеля к коммутатору ALS2, нажав на свободный порт Fast Ethernet. Кабель теперь будет «висеть» между PC_1 и портом ALS2.

f. ПК и ноутбуки также могут подключаться к сетевым устройствам с помощью консольного кабеля или USB-кабеля. Такое подключение обеспечивает доступ для управления. Выберите Console cable на панели кабелей.

g. Нажмите на порт RS232 на PC_1. Порт должен подсветиться зелёным цветом.

h. Наведите курсор на Edge_Router и найдите консольный порт. Вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Inspect Front, чтобы приблизить изображение.

i. Нажмите на консольный порт Edge_Router, чтобы подключить консольный кабель. Кабель будет «висеть» между PC_1 и консольным портом Edge_Router.

### Часть 4: Установка резервного маршрутизатора

Современные модели сетевых устройств могут настраиваться через USB-порт. Это необходимо, так как новые ноутбуки и ПК обычно не имеют порта RS232 для консольных подключений.

a. Изучите Shelf. На ней находится инвентарь устройств филиала Seward, которые в данный момент не установлены.

b. Перетащите Backup_Router на свободное место в стойке.

c. Некоторые устройства не включаются автоматически при установке в стойку. Нажмите Backup_Router > Inspect Rear, найдите кнопку питания и включите маршрутизатор.

d. На панели кабелей выберите USB-кабель. Вернитесь к заднему виду Backup_Router и найдите порт USB Console (крайний слева). Нажмите на порт, чтобы подключить кабель. Порт должен подсветиться зелёным.

e. Подключите другой конец USB-кабеля к любому из USB-портов Laptop_1. Кабель не будет «висеть», как это было при подключении к PC_1.

### Часть 5: Настройка имени хоста

Сетевые администраторы обычно назначают сетевым устройствам имена. Для этого вы будете использовать консольное подключение к Backup_Router.

a. Нажмите Laptop_1 > вкладка Desktop > Terminal.

b. Параметры терминала уже настроены правильно. Нажмите OK.

c. Теперь вы находитесь в командной строке Backup_Router и должны увидеть следующий вывод:

<вывод опущен>

(далее следует техническая информация устройства)

В конце появится диалог:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

d. Ответьте no и нажмите ENTER, чтобы получить приглашение Router>.

e. Введите следующие команды, чтобы задать имя маршрутизатора Edge_Router_Backup:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname Edge_Router_Backup

Edge_Router_Backup(config)# end

Обратите внимание, что имя изменилось с Router на Edge_Router_Backup.

f. Закройте окно Laptop_1 и вернитесь в телекоммуникационный шкаф филиала.

g. Обратите внимание, что отображаемое имя Backup_Router не изменилось. Нажмите Backup_Router > вкладка Config. В разделе Global Settings видно, что Packet Tracer хранит два имени устройства: Display Name (отображаемое имя) и Hostname (имя хоста).

### Часть 6: Исследование остальной части сети

Потратьте некоторое время на изучение остальной сети. Ознакомьтесь с представлением сети как в логическом, так и в физическом режимах. В физическом режиме перейдите к другим областям, таким как Wellington Data Center и Teleworker Home. Технологии, используемые в этих локациях, подробно рассматриваются в курсах Cisco Networking Academy. Пока что просто посмотрите, что сможете обнаружить самостоятельно. Не бойтесь что-то «сломать» — вы всегда можете закрыть Packet Tracer и открыть его заново, чтобы начать исследование с чистого листа.