Министерство Образования, Культуры и Исследований

Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Отчет

Лабораторная работа №1

по дисциплине: «Компьютерные сети »

Выполнил:								TI-256 Саенко В.О

Проверил:

Кишинёв 2025

Цель лабораторной работы: изучить принципы функционирования физического и логического режимов Cisco Packet Tracer; ознакомиться с типами сетевых устройств, освоить практические навыки их подключения и настройки управления ими.

Краткое описание модели сети: сеть предназначена для обеспечения надежного и защищенного взаимодействия между сотрудниками в региональном офисе и критически важными ресурсами которые размещены в централизованном дата-центре. Такая модель используется по причине повышенной безопасности и отказоустойчивости. Используются маршрутизаторы, свичи, межсетевые экраны, точки доступа, сервера и клиенты.

Выполнение задания по частям

- Изучение нижней панели инструментов

Я рассмотрел доступные сетевые компоненты

Скриншот панели

- Исследование устройств в распределительном шкафу

Я рассмотрел устройства в шкафу

Скриншот распределительного шкафа

- Подключение конечных устройств к сетевым устройствам

В физическом режиме выбрал прямой медный кабель и подключил:

a. Один конец к FastEthernet0 на PC_1.

b. Другой конец к ALS2.

Подключил консольный кабель:

a. Один конец в RS232 порт PC_1.

b. Другой в Console-порт маршрутизатора Edge_Router.

Результат выполнения  пункта 3

- Установка резервного маршрутизатора

Перетащил Backup_Router в стойку. Включил маршрутизатор. Подключил USB-кабель:

a. Один конец в USB Console-порт Backup_Router.

b. Другой в USB-порт Laptop_1.

Результат выполнения пункта 4

- Конфигурирование имени хоста

Подключился к роутеру используя ноутбук и изменил hostname, после чего сохранил новую конфигурацию

Вход в привелегированный режим, режим конфигурирования, изменение имени и сохранение конфигурации

- Исследовал сеть в логическом и физическом режимах.

ЦОД в логическом режиме
ЦОД в физическом режиме

Офис в физическом режиме
Офис в логическом режиме

Анализ и ответы на вопросы

- Какие подкатегории существуют для сетевых устройств?

Роутеры, свичи, хабы, точки доступа, межсетевые экраны.

- Какие устройства подключены к коммутатору ALS2?
ALS1, веб-сервер и точка доступа

- Какое устройство подключено к Access_Point в логическом режиме?

Ноутбук

- Где физически расположено устройство, подключённое к Access_Point?
На столе

Выводы

В процессе работы было изучено взаимодействие сетевых протоколов и принципы маршрутизации данных. Я освоил методы подключения сетевых устройств, научился проводить диагностику соединений. Наиболее важными элементами сети проявили себя: кабели, роутеры, свичи. Физический режим отражает реальное расположение оборудования, Логический режим фокусируется на архитектуре связей и адресации. Изученные технологии являются фундаментом для построения корпоративных сетей в офисах и на предприятиях.