Министерство Образования, Культуры и Исследований

Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Отчет

Лабораторная работа №4

по дисциплине: «Компьютерные сети»

Выполнил:								TI-256 Саенко В.О

Проверил:

Кишинёв 2025

Цель лабораторной работы:

Часть 1: Подключение к облаку
 Часть 2: Подключение Router0
 Часть 3: Подключение остальных устройств
 Часть 4: Проверка подключений
 Часть 5: Изучение физической топологии

Выполнение задания по частям

Часть 1: Подключение к облаку

Шаг 1: Подключите облако к Router0.
 a. В левом нижнем углу нажмите оранжевую иконку молнии, чтобы открыть список доступных подключений.
 b. Выберите правильный кабель, чтобы подключить Router0 F0/0 к Cloud Eth6. Облако является типом коммутатора, поэтому используйте витую пару прямого типа (Copper Straight-Through). Если кабель выбран правильно, индикаторы на кабеле станут зелёными.

Шаг 2: Подключите облако к кабельному модему.
 Выберите правильный кабель для подключения Cloud Coax7 к Modem Port0.
 Если кабель выбран правильно, индикаторы станут зелёными.

Часть 2: Подключение Router0

Шаг 1: Подключите Router0 к Router1.
 Выберите правильный кабель для подключения Router0 Ser0/0/0 к Router1 Ser0/0. Используйте один из доступных serial кабелей.
 Если кабель выбран правильно, индикаторы станут зелёными.

Шаг 2: Подключите Router0 к netacad.pka.
 Выберите правильный кабель для подключения Router0 F0/1 к netacad.pka F0.
 У маршрутизаторов и компьютеров традиционно используются одинаковые провода для передачи (1 и 2) и приёма (3 и 6). Правильный кабель — это перекрёстный кабель (crossover). Хотя многие сетевые карты теперь автоматически определяют, какие пары используются, у Router0 и netacad.pka нет таких сетевых карт.
 Если кабель выбран правильно, индикаторы станут зелёными.

Шаг 3: Подключите Router0 к Configuration Terminal.
 Выберите правильный кабель для подключения Router0 Console к Configuration Terminal RS232. Этот кабель не даёт сетевого доступа к Configuration Terminal, но позволяет настроить Router0 через терминал.
 Если кабель выбран правильно, индикаторы станут чёрными.

Часть 3: Подключение остальных устройств

Шаг 1: Подключите Router1 к Switch.
 Выберите правильный кабель для подключения Router1 F1/0 к Switch F0/1.
 Если кабель выбран правильно, индикаторы станут зелёными. Подождите несколько секунд, пока индикатор сменится с янтарного на зелёный

Шаг 2: Подключите кабельный модем к беспроводному маршрутизатору.
 Выберите правильный кабель для подключения Cable Modem Port1 к Internet порту Wireless Router.
 Если кабель выбран правильно, индикаторы станут зелёными.

Шаг 3: Подключите беспроводной маршрутизатор к Family PC.
 Выберите правильный кабель для подключения Wireless Router Ethernet 1 к Family PC.
 Если кабель выбран правильно, индикаторы станут зелёными.

Часть 4: Проверка подключений

Шаг 1: Проверьте соединение Family PC → netacad.pka.
 a. Откройте командную строку Family PC и выполните ping netacad.pka.
 b. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу

Шаг 2: Выполните ping коммутатора с Home PC.
 Откройте командную строку Home PC и выполните ping IP-адреса Switch, чтобы проверить соединение.

Шаг 3: Откройте Router0 через Configuration Terminal.
 a. Откройте Terminal на Configuration Terminal и подтвердите настройки по умолчанию.
 b. Нажмите Enter, чтобы увидеть командную строку Router0.
 c. Введите команду show ip interface brief, чтобы увидеть статусы интерфейсов.

Часть 5: Изучение физической топологии

Шаг 1: Изучите облако.
 a. Нажмите вкладку Physical Workspace или нажмите Shift+P, затем Shift+L, чтобы переключаться между логической и физической рабочими областями.
 b. Нажмите иконку Home City.
 c. Нажмите иконку Cloud.

d. Нажмите Back, чтобы вернуться в Home City.

Шаг 2: Изучите основную сеть.
 a. Нажмите иконку Primary Network. Наведите курсор на разные кабели.

b. Нажмите Back, чтобы вернуться в Home City.

Шаг 3: Изучите вторичную сеть.
 a. Нажмите иконку Secondary Network. Наведите курсор на разные кабели.

b. Нажмите Back, чтобы вернуться в Home City.

Шаг 4: Изучите домашнюю сеть.
 a. Нажмите иконку Home Network.

b. Нажмите вкладку Logical Workspace, чтобы вернуться к логической топологии.

Ответы на вопросы

Сколько проводов подключено к коммутатору в синем шкафу?

3

Что находится на столе справа от синего шкафа?

Стол

Почему нет стойки (rack) для оборудования?

Потому что это домашняя сеть

Вывод
В ходе лабораторной работы я научился правильно подбирать типы кабелей для различных интерфейсов и успешно объединил все сегменты сети — от облака до конечных устройств. Проверка связи подтвердила корректность настроек, а изучение физической топологии позволило наглядно увидеть, как логическая схема реализуется в реальном оборудовании. В результате я закрепил навыки построения отказоустойчивой сетевой инфраструктуры.